	
[image: image1.wmf]KIiChŚ



	ENERGETYKA  I  TRANSPORT
	5

	Oznaczanie chlorków metodą Mohra




WYKONANIE ĆWICZENIA:
Przygotować stanowisko do miareczkowania napełniając biuretę roztworem AgNO3 o stężeniu 0,0282 N. 

Do trzech kolb stożkowych odmierzyć za pomocą cylindra miarowego po 100 cm3 badanej wody. Następnie dodać po 5 kropli K2CrO4 i miareczkować kolejno mianowanym roztworem AgNO3 do zmiany zabarwienia na żółto-brunatnawe.
OBLICZENIE WYNIKÓW:
Zawartość jonów chlorkowych w wodzie obliczyć wg wzoru:

[image: image2.wmf]V

a

Cl

1000

)

3

.

0

(

´

-

=

-

     [mg/dm3]

gdzie:
           a    - ilość mianowanego r - ru AgNO3 użyta do miareczkowania [cm3]
          V   - objętość próbki wody użyta do oznaczenia [cm3]
          0,3 - ilość mianowanego r -ru AgNO3 zużyta na wytworzenie Ag2CrO4 
                  w objętości 100 cm3 wody destylowanej [cm3]

Wyniki zestawić w tabeli:

	Oznaczanie chlorków metodą Mohra

	Nr oznaczenia
	VAgNO3 [cm3]
	Cl- [mg/dm3]

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	Cl-śr  =......................... [mg/dm3]


* Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną wyników trzech równolegle wykonanych oznaczeń różniących się między sobą nie więcej niż 10% wyniku najmniejszego.

W sprawozdaniu odnieść uzyskany wynik do odpowiednich rozporządzeń dotyczących jakości wód.
Po wykonaniu ćwiczenia należy posprzątać stanowiska pracy: używane szkło dokładnie umyć wodą wodociągową, a następnie przepłukać wodą destylowaną, stół laboratoryjny zetrzeć na mokro!

_1302067850.unknown

_1453187805.unknown

