	
[image: image1.wmf]KIiChŚ



	Chemia
	3

	Oznaczanie przewodnictwa właściwego wody




WSTĘP:

Przewodnictwo roztworów elektrolitów

Roztwory elektrolitów w wyniku migracji jonów przewodzą prąd elektryczny. Zatem określenie wielkości charakteryzujących przewodnictwo może dostarczyć informacji o liczbie jonów obecnych w roztworze a zatem w efekcie do ilościowego oznaczenia (w przypadku mocnych elektrolitów) bądź wyznaczenia stałej dysocjacji (dla słabych elektrolitów). 

Podstawowym pomiarem stosowanym w badaniach ruchu jonów jest pomiar przewodności L roztworu będącej odwrotnością jego oporu R (L = 1/R). Opór wyrażamy w omach (, zatem jednostką przewodności próbki jest (-1. Jednostka ta nosi nazwę simensa, 1 S = 1 (-1. Oporność R przewodnika o oporności właściwej (, długości l i polu przekroju A dana jest wzorem: [image: image2.wmf]r

×

=

A

l

R

. Analogicznie przewodność L dla roztworu elektrolitu 


[image: image3.wmf]k

r

×

=

×

=

k

l

A

L

1

1


(3)

gdzie  jest przewodnością właściwą, k zaś stałą naczyńka konduktometrycznego. Jeżeli przewodnictwo wyrazimy w S, wymiary zaś podamy w [m] to w układzie SI jednostką przewodności właściwej jest S·m-1. 

Przewodnictwo właściwe roztworu zależy od liczby obecnych w nim jonów, dlatego zazwyczaj wprowadza się przewodnictwo molowe m zdefiniowane jako: 


[image: image4.wmf]c

k

=

L

m


(4)

gdzie c jest molowym stężeniem wprowadzonego elektrolitu. W układzie SI przewodnictwo molowe wyrażamy w S·m2·mol-1. Typowe wartości przewodnictwa molowego wynoszą około 10 mS·m2·mol-1 (gdzie 1 mS = 10-3 S).

WYKONANIE ĆWICZENIA:
1.  Sporządzanie roztworów:

·  położyć na szalce wagi papierek i wyzerować wagę (przycisk tare),

·  odważyć 0,4384 g NaCl,

·  używając lejka przenieść naważkę do kolby miarowej, pozostałość na lejku spłukać wodą destylowaną z tryskawki,

·  dodać wody destylowanej do około połowy objętości kolby 
i rozpuścić sól,

·  dopełnić kolbę wodą destylowaną do kreski (pod koniec użyć tryskawki), zamknąć kolbę korkiem i dokładnie wymieszać,
·  te same czynności powtórzyć dla naważek 0,7306 g oraz 1,1690 g.
2.  Oznaczenie przewodności właściwej sporządzonych roztworów przy użyciu konduktometru:

·  badany roztwór przelać do zlewki,
·  włączyć konduktometr przyciskiem ON/OFF,
·  zdjąć nasadkę z końcówki konduktometru i zanurzyć go w roztworze na głębokość nie mniej niż 2 cm i w odległości nie mniejszej niż 0,5 cm od dna i ścianek. 

·  UWAGA – konduktometr wprowadzać do cieczy nachylony pod kątem i po wyprostowaniu kilkukrotnie nim potrząsnąć celem usunięcia pęcherzyków powietrza.

·  odczekać do ustabilizowania się wartości wskazywanej przez konduktometr, odczytać 
i zanotować wynik.
3.  Oznaczyć przewodność właściwą wody wodociągowej i wody destylowanej.
OPRACOWANIE WYNIKÓW:
1. Wypełnić poniższą tabelę

	Badany roztwór
	Woda wodociągowa
	Woda destylowana
	1
	2
	3

	Naważka [g]
	
	
	
	
	

	C [mol dm-3]
	
	
	
	
	

	( [mS cm-1]
	
	
	
	
	

	(m [mS cm2 mol-1]
	
	
	
	
	


* do obliczenia (m należy Cm przeliczyć z mol/dm3 na mol/cm3
2. Narysować zależność ( = f(C).

3. Zinterpretować narysowaną zależność.
Po wykonaniu ćwiczenia należy posprzątać stanowiska pracy: używane szkło dokładnie umyć wodą wodociągową, a następnie przepłukać wodą destylowaną, stół laboratoryjny zetrzeć na mokro!
_1302067850.unknown

