	
[image: image1.wmf]KIiChŚ



	Energetyka
	9

	OZNACZANIE AGRESYWNEGO DWUTLENKU WĘGLA W WODZIE METODĄ GEIERA



Obecność dwutlenku węgla w wodach naturalnych stwarza poważne problemy gospodarcze i techniczne ze względu  na powodowanie korozji urządzeń metalowych i betonowych.  Zasada oznaczenia polega na reakcji agresywnego dwutlenku węgla z dodanym do wody marmurem (CaCO3).  Tworzy się rozpuszczalny wodorowęglan wapniowy, który powoduje wzrost zasadowości wody. Zawartość agresywnego dwutlenku węgla oblicza się z różnicy zasadowości wody po wytrząsaniu ze sproszkowanym  marmurem a zasadowości wody bez dodatku marmuru.

Woda wg zawartości wolnego dwutlenku węgla dzieli się na:

- nie agresywną – zawartość CO2 wolnego poniżej 5 mg/dm3
- mało agresywną – zawartość CO2 wolnego 5-10 mg/dm3
- średnio agresywną – zawartość CO2 wolnego 10-20 mg/dm3
- bardzo agresywną - zawartość CO2 wolnego powyżej 20 mg/dm3.
WYKONANIE ĆWICZENIA:

1. Oznaczyć zasadowość badanej wody po reakcji z marmurem: 

Do butelki o pojemności 500 ml wsypać 0,5 g sproszkowanego marmuru, a następnie wlać ok. 300 ml badanej wody. Zamknąć szczelnie naczynie i wytrząsać energicznie przez ok. 
5 min. Odstawić na 10 min (w między czasie wykonać punkt 2) po czym zlać do cylindra miarowego 100 ml wody z górnej warstwy i oznaczyć w niej zasadowość. Obliczyć zasadowość m1.

2. Oznaczyć zasadowość wody przeznaczonej do badania (INSTRUKCJA OZNACZENIA ZASADOWOŚCI WODY):

Przygotować stanowisko do miareczkowania stosując roztwór miareczkujący HCl o stężeniu 0,1 mol/dm3.

Do kolby stożkowej odmierzyć cylindrem 100 ml badanej wody, dodać 3 krople oranżu metylowego i miareczkować 0,1 mol/dm3 roztworem kwasu solnego do zmiany zabarwienia 
z żółtej na żółtoróżową. Obliczyć zasadowość m zgodnie z wzorem.

OBLICZANIE WYNIKÓW:

Zasadowość ogólną [m i odpowiednio m1] próbek wody oblicza się zgodnie 
ze wzorem:

m  = (b ( 100) / V [mgR/dm3]
gdzie:

· b - objętość 0,1 mol/dm3 roztworu HCl zużyta na zmiareczkowanie próbki [cm3], 

· V - objętość próbki wody użytej do oznaczenia  [cm3].

Zawartość agresywnego dwutlenku węgla CO2agr oblicza się w mg/dm3 według wzoru:

CO2agr = (m1 - m) · 22

gdzie:

· m - zasadowość ogólna wody przed wytrząsaniem z marmurem

· m1 - zasadowość ogólna wody po wytrząsaniu jej z marmurem
Po wykonaniu ćwiczenia należy posprzątać stanowiska pracy: używane szkło dokładnie umyć wodą wodociągową, a następnie przepłukać wodą destylowaną, stół laboratoryjny zetrzeć na mokro!
Instrukcja miareczkowania
Podstawowym przyrządem w analizie miareczkowej jest biureta. Jest to wąska, kalibrowana rurka szklana, zakończona kranikiem (szklanym lub teflonowym), która umożliwia precyzyjne odmierzanie roztworu niewielkimi porcjami (kroplami) oraz pomiar objętości zużytego roztworu miareczkującego (titranta).

Przygotowanie i stosowanie biurety:

· Biureta powinna być umocowana pionowo.

· Kran biurety powinien być szczelny. 

· Biuretę napełnia się nieco powyżej kreski zerowej.

· Całkowicie usunąć powietrze z końcówki biurety.

· Doprowadzić poziom titranta w biurecie  dokładnie do kreski zerowej spuszczając nadmiar.

· Ewentualną kroplę titranta na końcówce biurety usunąć przez dotknięcie do ścianki podstawionego naczynia szklanego.

Wykonanie miareczkowania:

· Analizowaną próbkę w kolbie stożkowej  umieszcza się pod wylotem biurety. Wtedy, gdy to konieczne dodaje się wskaźnik.

· Każde miareczkowanie zaczyna się od zera.

· Palcami lewej ręki delikatnie otworzyć kurek biurety, a prawą ręką cały czas  mieszać ciecz w kolbie stożkowej ruchem wirowym. 

· Aby zmiana barwy była lepiej zauważalna można podłożyć pod kolbę biały papier (ekran).

· Roztwór mianowany spuszcza się z biurety po kropli.

· Cały czas należy obserwować roztwór w kolbie, a nie biuretę - poziom titranta w biurecie odczytuje się zawsze po zakończeniu miareczkowania.

· Całe miareczkowanie należy prowadzić przy jednorazowym napełnianiu biurety.

· Miareczkowanie powinno się wykonywać w miejscu dobrze oświetlonym.

· Oznaczenia wykonuje się zwykle trzykrotnie, przy czym różnica między miareczkowaniami nie powinna być większa niż 0,15 ml.

· Po zakończeniu oznaczenia należy opróżnić biuretę i przepłukać wodą destylowaną.

